| دليل انتاجيات العمال 1- أعمال الموقع العام أ- الحفريات و الردميات و التسوية مجموعة العمل; الانتاجية اليومية; الوحدة; وصف الأعمال; ت. 2 عامل; 4; م3; حفرايات تربة طرية; 1. 2 عامل; 3; م3; حفريات تربة متوسطة القساوة; 2. 2 عامل; 1; م3; حفريات تربة قاسية; 3. 2عامل; 1.75; م3; حفريات تربة متفككة; 4. عامل تفجير-عامل تثقيب- عامل عادي 2; 12.5; م3; حفريات بالتفجير; 5. 3 عامل; 2; م3; حفريات تربة قاسية بالفرد; 6. 2 عامل; 1; م3; حفريات طينية; 7. 2 عامل; 0.75; م3; حفريات مائية; 8. 2 عامل; 4; م3; ردميات يدوية; 9. 2 عامل; 7; م3; فرش تربة زراعية يدوية; 10. 2 عامل; 6; م3; فرش ردميات بقايا مقالع مع الترطيب; 11. 2 عامل; 4; م3; إعادة ردميات جوانب أرضيات و أساسات; 12. 2 عامل; 10; م2; التسوية و الدحي و الرش بالماء سماكة حتى30 سم; 13. 2 عامل; 3; م3; رصف بلوكاج; 14. 2 عامل; 4; م3; دحل بلوكاج; 15. عامل; 50; م2; يد عاملة لتحضير الموقع ورش الماء; 16. 2 - أعمال الهيكل أ- أعمال نجارة وحدادة وصب البيتون مجموعة العمل; الانتاجية اليومية; الوحدة; وصف الأعمال; ت. 2 عامل; 3; م3; جبل يدوي لأعمال صغيرة; 1. 5 عامل; 35; م3; جبل جبالة أرضية; 2. 1/3 رئيس ورشة + 2 معلم مهنة + 7 عامل; 30; م3; صب يدوي بيتون نظافة بدون كوفراج ( مجبول); 3. 1/3 رئيس ورشة + معلم + عامل مهني; 8; م3; كوفراج جزئي فك + تركيب لأعمال النظافة + تأكيس; 4. 1/3 رئيس ورشة + معلم + عامل مهني معلم + عامل مهني +2 معلم+7عامل مهني; 6 280 27; م3 كغ م3; كوفراج أساسات منفصلة وخطية مع الـتأكيس تفصيل وتركيب حديد تسليح + صب يدوي; 5. 1/3 رئيس ورشة + معلم + عامل مهني معلم + مساعد 1/3رئيس ورشة +2معلم+7عامل مهني; 12 280 27; م3 كغ م3; كوفراج أساسات مستمرة وحصيرة مع التأكيس تفصيل و تركيب حديد تسليح + صب(جبالة أرضية); 6. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم + عامل مهني 1/3 رئيس ورشة + معلم عدد2 + 7 عامل مهني; 1.65 200 15; م3 كغ م3; كوفراجات رقبات وشيناجات وأعمدة مع التأكيس تفصيل وتركيب حديد تسليح + صب ( جبالة أرضية); 7. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 1.8 250 25; م3 كغ م3; كوفراج أسقف عادية تفصيل و تركيب حديد تسليح + صب( جبالة أرضية ); 8. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 2.6 100 15; م3 كغ م3; كوفراج أسقف معصبة ( بانوهات) تفصيل و تركيب حديد تسليح +صب ( جبالة أرضية); 9. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 2.4 270 27; م3 كغ م3; كوفراج أسقف هوردي تفصيل و تركيب حديد تسليح +صب ( جبالة أرضية); 10. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 2 200 30; م3 كغ م3; كوفراج هوردي صالات كبيرة تفصيل و تركيب حديد تسليح +صب ( جبالة أرضية); 11. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 2.2 200 20; م3 كغ م3; جدران أقل من عرض 25 سم تفصيل و تركيب حديد تسليح +صب ( جبالة أرضية); 12. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 0.2 100 5; م3 كغ م3; كوفراج القشريات تفصيل و تركيب حديد تسليح + صب يدوي; 13. 1/3 رئيس ورشة + معلم مهنة + عامل مهني معلم+ عامل مهني 1/3رئيس ورشة + معلم عدد2+ 7 عامل مهني; 1.8 175 15; م3 كغ م3; كوفراج خزانات أرضية +مسابح تفصيل و تركيب حديد تسليح +صب ( جبالة أرضية); 14. أ‌- أعمال بناء مجموعة العمل; الانتاجية اليومية; الوحدة; وصف الأعمال; ت. بناء بلوك مفرغ حتى الارتفاع 4 م. معلم + عامل مهني; 2.4; م3; بناء بلوك 20 سم مفرغ; 1. معلم + عامل مهني; 2.2; م3; بناء بلوك 15 سم مفرغ; 2. معلم + عامل مهني; 2; م3; بناء بلوك 10 سم مفرغ; 3. بناء بلوك ملآن مختلف السماكات حتى ارتفاع 4 م. معلم + عامل مهني; 1.5; م3; بناء بلوك ملآن 10سم; 4. معلم + عامل مهني; 1.7; م3; بناء بلوك ملآن 15 سم; 5. معلم + عامل مهني; 2; م3; بناء بلوك ملآن 20 سم; 6. معلم + عامل مهني; 12; م2; بناء بلوك كلوسترا; 7. معلم + عامل مهني; 3; م2; بناء بلوك زجاجي; 8. معلم + عامل مهني; 3; م2; بناء مداخن قرميد حتى 4 م; 9. معلم + عامل مهني; 15; م.ط; تركيب أطاريف حجرية (بازلتية مع محرارية ); 10. معلم + عامل مهني; 20; م.ط; تركيب أطاريف بيتونية مسبقة الصنع; 11. معلم + عامل مهني; 35; م.ط; بناء مداخن اترنيت قطر 10 سم; 12. بناء بلوك قرميد للجدران حتى 4 م. معلم + عامل مهني; 2.25; م3; 10 سم; 13. معلم + عامل مهني; 2.5; م3; 15 سم; 14. معلم + عامل مهني; 2.8; م3; 20 سم; 15. معلم+عامل; 10; م2; تركيب قرميد للأسقف; 16. ب – أعمال البناء أ- أعمال العزل مجموعة العمل; الانتاجية اليومية; الوحدة; وصف الأعمال; ت. معلم + عامل مهني; 20-30; م2; عزل 3 وجوه + 1 وجه خيش و أرضيات وجدران و أسطحة; 1. معلم + عامل مهني; 15-25; م2; 3 وجوه زفت/أرضيات + 2 خيش/جدران و أسطحه; 2. معلم + عامل مهني; 20-40; م2; عزل بالصوف الصخري / أرضيات (سندويش) جدران; 3. معلم + عامل مهني; 100; م2; عزل بالرقائق البلاستيكية; 4. معلم + عامل مهني; 30-27; م2; عزل بالستيريوبور 4 سم لفواصل التمدد; 5. معلم + عامل مهني; 50-35; م2; عزل بالزفت البارد وجهين أو 3 وجوه; 6. معلم + عامل مهني; 70; م.ط; عزل زفت وخيش للقساطل حتى 1 انش; 7. معلم + عامل مهني; 50; م.ط; عزل زفت وخيش للقساطل من 1"1/4- 2"1/2; 8. معلم + عامل مهني; 35; م.ط; عزل قساطل للتدفئة بالصوف الصخري و القماش وورق القصدير; 9. معلم + عامل مهني; 20; م.ط; عزل الدكتات بالصوف الصخري و ورق القصدير طبقة واحدة 3 – 5 -10سم; 10. معلم + عامل مهني; 12; م.ط; عزل الدكتات بالصوف الصخري وورق القصدير طبقتين; 11. معلم + عامل مهني; 25; م.ط; تمديد فواصل التمدد للأرضيات مع الغطاء; 12. معلم + عامل مهني; 30; م.ط; تركيب فواصل التمدد للجدران مع الغطاء; 13. معلم + عامل مهني; 40; م.ط; املاء مواد عزل فواصل الأسطح; 14. معلم + عامل مهني; 25; م2; تركيب لينوليوم للأرضيات (بلاطات); 15. معلم + عامل مهني; 50; م2; تركيب لينوليوم رولو; 16. معلم + عامل مهني; 6; م2; تركيب أسقف مستعارة شرائح معدنية; 17. معلم + عامل مهني; 6; م2; تركيب أسقف مستعارة بلاطات معدنية أو سيلوتكس; 18. معلم + عامل مهني; 40; م2; بيتون ميول ( جبل + صب و صقل ); 19...... |  |
| --- | --- |